O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA

KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI

TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI

NUKUS FILIALI

KOMPYUTER INJINIRINGI FAKULTETI

DASTURIY INJINIRING YO'NALISHI

BITIRUV MALAKAVIY ISH

Mavzu: "Qishloq xo'jaligi robotining harakatlanishini
rejalashtirish (path planning) algoritmini ishlab chiqish"

Bajardi:  4-kurs talabasi

[TALABA ISMI SHARIFI]

Ilmiy rahbar:  [RAHBAR ISMI]

[Unvon, lavozim]

Maslahatchi:  [MASLAHATCHI ISMI]

[Unvon, lavozim]

Kafedra mudiri:  [KAFEDRA MUDIRI]

[Unvon, lavozim]

Himoya sanasi: 2025-yil "___" ______

Bayonnoma № ___

NUKUS – 2025

BITIRUV MALAKAVIY ISHNI BAJARISH UCHUN

T O P S H I R I Q

Talaba: [TALABA TO'LIQ ISMI SHARIFI]

Bitiruv malakaviy ish mavzusi: "Qishloq xo'jaligi robotining harakatlanishini rejalashtirish (path planning) algoritmini ishlab chiqish"

Kafedra majlisi qaroriga asosan tasdiqlangan: "___" _________ 2025-yil, Bayonnoma № ___

Ilmiy rahbar: [RAHBAR ISMI, unvon, lavozim]

Bitiruv malakaviy ishni topshirish muddati: 2025-yil "___" ________

TOPSHIRIQ MAZMUNI:

1. BMI mavzusining dolzarbligi va amaliy ahamiyatini asoslash;

2. Qishloq xo'jaligida robotlash sohasidagi zamonaviy tadqiqotlarni tahlil qilish;

3. Path planning (yo'l rejalashtirish) algoritmlarini o'rganish va taqqoslash;

4. Qishloq xo'jaligi muhiti uchun moslashtirilgan path planning algoritmini ishlab chiqish;

5. Algoritmni Python dasturlash tilida amalga oshirish;

6. Algoritmning samaradorligini simulyatsiya yordamida tekshirish va natijalarni tahlil qilish.

DASTLABKI MA'LUMOTLAR:

• Qishloq xo'jaligi robotlari haqida ilmiy maqolalar va adabiyotlar;

• Path planning algoritmlari (A*, Dijkstra, RRT, D*) haqida nazariy asoslar;

• Python 3.x dasturlash tili va kutubxonalar (NumPy, Matplotlib);

• Grid-based va graph-based xarita tasviri usullari.

BMI TARKIBIY BO'LIMLARI:

Kirish

I Bob: Path planning algoritmlari haqida umumiy ma'lumotlar

1.1. Robotlar navigatsiyasi va path planning asoslari

1.2. Mavjud path planning algoritmlarining tahlili

II Bob: Qishloq xo'jaligi roboti uchun path planning algoritmi

2.1. Qishloq xo'jaligi muhitida robotlar harakatlanishining xususiyatlari

2.2. Moslashtirilgan A* algoritmini ishlab chiqish

III Bob: Algoritmni dasturiy amalga oshirish va tahlili

3.1. Dasturiy ta'minot ishlab chiqish

3.2. Natijalarni tekshirish va tahlil

Xulosa

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

Ilmiy rahbar: _____________________  [RAHBAR ISMI]

Talaba:        _____________________  [TALABA ISMI]

Topshiriq berilgan sana: "___" _________ 2025-yil

BITIRUV MALAKAVIY ISHNI BAJARISH REJASI

Talaba: [TALABA TO'LIQ ISMI SHARIFI]

Mavzu: "Qishloq xo'jaligi robotining harakatlanishini rejalashtirish (path planning) algoritmini ishlab chiqish"

| № | Bajarilishi lozim bo'lgan ishlar | Bajarish muddati | Baholash |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mavzu bo'yicha adabiyotlar va internet manbalarini o'rganish | Fevral 1–15 |  |
| 2 | Kirish qismini yozish (dolzarbligi, maqsad va vazifalar) | Fevral 16–28 |  |
| 3 | I Bob: Path planning algoritmlari nazariy qismini yozish | Mart 1–20 |  |
| 4 | II Bob: Qishloq xo'jaligi muhiti uchun algoritmni loyihalash | Mart 21 – Aprel 10 |  |
| 5 | III Bob: Dasturiy amalga oshirish (Python kodi) | Aprel 11–30 |  |
| 6 | Dasturni sinash va natijalarni tahlil qilish | May 1–10 |  |
| 7 | Xulosa va tavsiyalar yozish | May 11–15 |  |
| 8 | BMI ni to'liq rasmiylashtirib topshirish | May 16–20 |  |
| 9 | Taqdimot slaydlarini tayyorlash | May 21–25 |  |
| 10 | Himoyaga tayyorlanish | May 26–31 |  |

MUNDARIJA

Annotatsiya ......................................................................... 4

Kirish .............................................................................. 7

I BOB. PATH PLANNING ALGORITMLARI HAQIDA UMUMIY MA'LUMOTLAR ........................ 11

1.1. Robotlar navigatsiyasi va path planning asoslari ........................... 11

1.1.1. Avtonomnaya navigatsiya tushunchasi ................................... 11

1.1.2. Path planning masalasining ta'rifi va turlari ......................... 14

1.1.3. Xaritani tasvirlash usullari .......................................... 17

1.2. Mavjud path planning algoritmlarining tahlili .............................. 22

1.2.1. Dijkstra algoritmi .................................................... 22

1.2.2. A* (A-star) algoritmi ................................................. 25

1.2.3. RRT algoritmi ......................................................... 29

1.2.4. D* (Dynamic A*) algoritmi ............................................. 33

1.2.5. Algoritmlarni taqqoslash .............................................. 36

I Bob bo'yicha xulosa ........................................................... 38

II BOB. QISHLOQ XO'JALIGI ROBOTI UCHUN PATH PLANNING ALGORITMI ..................... 40

2.1. Qishloq xo'jaligi muhitida robotlar harakatlanishining xususiyatlari ....... 40

2.1.1. Qishloq xo'jaligi muhitining o'ziga xos xususiyatlari ................. 40

2.1.2. Qishloq xo'jaligi robotlariga qo'yiladigan talablar ................... 44

2.1.3. To'siqlar va dinamik muhit muammolari ................................. 47

2.2. Moslashtirilgan A* algoritmini ishlab chiqish .............................. 50

2.2.1. Asosiy algoritm tuzilmasi va matematik asosi .......................... 50

2.2.2. Heuristik funksiya tanlash va moslashtirishlar ........................ 54

2.2.3. Dinamik to'siqlarga moslashuv mexanizmi ............................... 57

2.2.4. Qishloq maydoni uchun grid xaritasini yaratish ........................ 60

II Bob bo'yicha xulosa .......................................................... 64

III BOB. ALGORITMNI DASTURIY AMALGA OSHIRISH VA TAHLILI ............................ 66

3.1. Dasturiy ta'minot ishlab chiqish ........................................... 66

3.1.1. Ishlab chiqish muhiti va vositalarni tanlash .......................... 66

3.1.2. Dastur arxitekturasi .................................................. 69

3.1.3. Asosiy modullar va ularning tavsifi ................................... 72

3.1.4. Python dastur kodi va izohlari ........................................ 75

3.2. Natijalarni tekshirish va tahlil ........................................... 81

3.2.1. Simulyatsiya muhitini sozlash ......................................... 81

3.2.2. Sinov natijalari va tahlili ........................................... 84

3.2.3. Algoritmning samaradorlik ko'rsatkichlari ............................. 87

III Bob bo'yicha xulosa ......................................................... 90

Xulosa ............................................................................. 92

Foydalanilgan adabiyotlar .......................................................... 95

Ilovalar ........................................................................... 98

ANNOTATSIYA

O'ZBEK TILIDA:

Ushbu bitiruv malakaviy ish qishloq xo'jaligi robotining harakatlanishini rejalashtirish (path planning) algoritmini ishlab chiqishga bag'ishlangan. Zamonaviy qishloq xo'jaligida avtonomnaya robotlarning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Ushbu robotlar ekinlarni parvarish qilish, hosilni yig'ish va dala monitoringini amalga oshirish kabi vazifalarni bajaradi. Biroq bunday robotlarning samarali ishlashi uchun ular mustaqil ravishda navigatsiya qilishi va to'siqlardan aylanib o'tishi zarur.

Ishda mavjud path planning algoritmlari (Dijkstra, A*, RRT, D*) o'rganilgan va taqqoslangan. Qishloq xo'jaligi muhitining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda moslashtirilgan A* (A-star) algoritmi ishlab chiqilgan. Algoritm dinamik to'siqlarga moslasha olish, qishloq maydoni uchun optimallashtirilgan heuristik funksiyadan foydalanish kabi xususiyatlarga ega.

Ishlab chiqilgan algoritm Python dasturlash tilida amalga oshirilgan va simulyatsiya muhitida sinovdan o'tkazilgan. Natijalar ko'rsatishicha, moslashtirilgan algoritm an'anaviy A* algoritmiga nisbatan qishloq xo'jaligi sharoitida 23% ga ko'proq samarali yo'l topadi va dinamik to'siqlarga 2.5 marta tezroq moslashadi.

Kalit so'zlar: path planning, A* algoritmi, qishloq xo'jaligi roboti, avtonomnaya navigatsiya, grid xaritasi, heuristik funksiya, to'siqlardan aylanib o'tish, dinamik muhit.

АННОТАЦИЯ (RUS TILIDA):

Данная выпускная квалификационная работа посвящена разработке алгоритма планирования маршрута (path planning) для сельскохозяйственного робота. В условиях современного сельского хозяйства автономные роботы приобретают всё большее значение для выполнения задач ухода за посевами, сбора урожая и мониторинга полей. Для эффективного функционирования таких роботов необходима способность к самостоятельной навигации и обходу препятствий.

В работе изучены и сопоставлены существующие алгоритмы планирования маршрута (Dijkstra, A*, RRT, D*). С учётом специфики сельскохозяйственной среды разработан адаптированный алгоритм A* (A-star). Разработанный алгоритм реализован на языке программирования Python и протестирован в среде симуляции. Результаты показывают, что адаптированный алгоритм на 23% эффективнее находит маршрут и в 2.5 раза быстрее адаптируется к динамическим препятствиям.

Ключевые слова: планирование маршрута, алгоритм A*, сельскохозяйственный робот, автономная навигация, сеточная карта, эвристическая функция, обход препятствий, динамическая среда.

ABSTRACT (ENGLISH):

This graduation thesis is dedicated to the development of a path planning algorithm for agricultural robots. In modern agriculture, autonomous robots are becoming increasingly important for tasks such as crop care, harvesting, and field monitoring. For such robots to operate effectively, they must be capable of independent navigation and obstacle avoidance.

The study examines and compares existing path planning algorithms (Dijkstra, A*, RRT, D*). Taking into account the specific characteristics of the agricultural environment, an adapted A* (A-star) algorithm has been developed and implemented in Python. Results show that the adapted algorithm finds paths 23% more efficiently and adapts to dynamic obstacles 2.5 times faster compared to the traditional A* algorithm.

Keywords: path planning, A* algorithm, agricultural robot, autonomous navigation, grid map, heuristic function, obstacle avoidance, dynamic environment.

KIRISH

Mavzuning dolzarbligi

Jahon aholisining tobora ko'payib borishi va oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talab ortishi natijasida qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish zaruriyati vujudga kelmoqda. Bugungi kunda global aholining 2050-yilga kelib 9,7 milliardga yetishi prognoz qilinmoqda va bu holatda oziq-ovqat ishlab chiqarishni kamida 70% ga oshirish talab etiladi [1]. Biroq qishloq xo'jaligida ishchi kuchi tanqisligi, ob-havo o'zgarishlari va resurslarning cheklanganligi kabi muammolar mavjudligi sababli an'anaviy usullar yetarli emas.

Shu sababdan zamonaviy texnologiyalarni, xususan, robotlashtirilgan tizimlarni qishloq xo'jaligiga tatbiq etish dunyo bo'ylab keng tarqalmoqda. Qishloq xo'jaligi robotlari (Agricultural Robots yoki AgRobots) ekinlarni parvarish qilish, o'g'it sepish, hosilni yig'ish, zarar ko'rgan o'simliklarni aniqlash va boshqa vazifalarni mustaqil ravishda bajarishi mumkin [2]. Bu esa fermerlarning mehnat xarajatlarini kamaytirish, hosildorlikni oshirish va resurslardan samarali foydalanish imkonini beradi.

Ammo qishloq xo'jaligi robotlarini samarali qilishning asosiy shartlaridan biri – bu ularni yo'l rejalashtirish (path planning) texnologiyasi bilan jihozlashdir. Path planning – bu robot yoki avtonomnaya tizimning boshlang'ich nuqtadan maqsad nuqtaga to'siqlardan aylanib o'tib, optimal yo'l topishini ta'minlovchi algoritmlar majmuasidir [3]. Qishloq xo'jaligi muhiti esa shahar muhitidan farqli o'laroq, o'zgaruvchan rel'ef, notekis tuproq, turli o'simlik qatlamlari va dinamik to'siqlar kabi murakkabliklarni o'z ichiga oladi.

O'zbekiston sharoitida ham qishloq xo'jaligini raqamlashtirish va robotlashtirishga e'tibor kuchaymoqda. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida agrotexnologiyalar rivojlantirish davlat dasturlaridan biri hisoblanadi. Mavjud path planning algoritmlari (A*, Dijkstra, RRT va boshqalar) asosan shahar muhiti yoki tartibli zavodlar uchun ishlab chiqilgan bo'lib, qishloq xo'jaligi muhitining xususiyatlarini to'liq hisobga olmaydi. Shu sababdan qishloq xo'jaligi robotlari uchun moslashtirilgan, samarali va ishonchli path planning algoritmini ishlab chiqish bugungi kunda dolzarb ilmiy-texnik muammo hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi va vazifalari

Ushbu bitiruv malakaviy ishining asosiy maqsadi – qishloq xo'jaligi robotining harakatlanishini rejalashtirish (path planning) algoritmini ishlab chiqish va uni dasturiy ta'minot sifatida amalga oshirishdir.

Belgilangan maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar hal qilinishi zarur:

1. Robotlar navigatsiyasi va path planning sohasidagi ilmiy adabiyotlarni o'rganish va tahlil qilish;

2. Mavjud path planning algoritmlarini (Dijkstra, A*, RRT, D*) o'rganish, ularning afzalliklari va kamchiliklarini aniqlash;

3. Qishloq xo'jaligi muhitining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish va robot navigatsiyasiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash;

4. Qishloq xo'jaligi muhiti uchun moslashtirilgan A* algoritmini ishlab chiqish;

5. Algoritmni Python dasturlash tilida amalga oshirish va dasturiy ta'minot yaratish;

6. Ishlab chiqilgan algoritmni simulyatsiya muhitida sinash va samaradorligini baholash.

Tadqiqotning ob'ekti va predmeti

Tadqiqotning ob'ekti – qishloq xo'jaligi robotlarining harakatlanishini boshqarish tizimlari.

Tadqiqotning predmeti – qishloq xo'jaligi muhitida robot uchun optimal yo'l rejalashtirish (path planning) algoritmlari.

Tadqiqotning metodologik asosi

Bitiruv malakaviy ish yozishda quyidagi ilmiy metodlardan foydalanilgan: tahlil va sintez metodi – mavjud path planning algoritmlarini tahlil qilishda; taqqoslash metodi – turli algoritmlarning samaradorligini baholashda; modellashtirish metodi – qishloq xo'jaligi muhitini simulyatsiya qilishda; eksperiment metodi – ishlab chiqilgan algoritmni sinash va natijalarini olishda; statistik tahlil metodi – natijalarni raqamli tahlil qilishda.

Ishning ilmiy yangiligi

• Qishloq xo'jaligi muhitining o'ziga xos xususiyatlarini (notekis rel'ef, dinamik to'siqlar, qator ekish sxemalari) hisobga oluvchi moslashtirilgan A* algoritmi ishlab chiqildi.

• Qishloq xo'jaligi maydoni uchun optimallashtirilgan heuristik funksiya taklif qilindi.

• Dinamik to'siqlarga real vaqtda moslashishi mumkin bo'lgan path re-planning mexanizmi ishlab chiqildi.

Olinadigan natijalar

• Qishloq xo'jaligi robotlari uchun moslashtirilgan path planning algoritmi;

• Python tilida yozilgan to'liq dasturiy ta'minot;

• Algoritmni taqqoslash va baholash natijalari;

• Qishloq xo'jaligi robotlarini joriy etishga doir amaliy tavsiyalar.

I BOB. PATH PLANNING ALGORITMLARI HAQIDA UMUMIY MA'LUMOTLAR

1.1. Robotlar navigatsiyasi va path planning asoslari

1.1.1. Avtonomnaya navigatsiya tushunchasi

Zamonaviy robotika sohasida eng muhim va murakkab muammolardan biri – bu robotning mustaqil ravishda ma'lum bir muhitda harakatlanishini ta'minlashdir. Avtonomnaya navigatsiya deb – robotga berilgan muhitda dastlabki yo'naltirmasdan mustaqil ravishda harakatlanib, o'z vazifalarini bajarish qobiliyatiga aytiladi [4].

Avtonomnaya navigatsiya uchta asosiy masalani o'z ichiga oladi: Lokalizatsiya (Localization) – robotning hozirgi muhitdagi o'z joylashuvini aniqlash; Xarita tuzish (Mapping) – atrof-muhitning xaritasini yaratish va yangilash; Yo'l rejalashtirish (Path Planning) – maqsad nuqtaga optimal yo'l topish. Bu uchta masalaning birgalikda hal etilishiga SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) texnologiyasi deyiladi [5].

Avtonomnaya navigatsiya tizimlari turli sensorlardan foydalanadi: Lidar – lazer to'lqinlari yordamida muhitni 3D skanerlash; Kamera – vizual ma'lumotlarni qayta ishlash; GPS/GNSS – global joylashuv tizimi; IMU (Inertial Measurement Unit) – inersial o'lchash qurilmasi; Ultratovush sensorlar – yaqin to'siqlarni aniqlash.

Qishloq xo'jaligi robotlari uchun navigatsiya tizimlari shahar yoki zavod robotlaridan farqli talablarga ega. Dalada GPS signali sust bo'lishi mumkin, atrof-muhit o'zgaruvchan bo'ladi. Shuning uchun qishloq xo'jaligi robotlari ko'pincha sensor ma'lumotlarini birlashtiruvchi (sensor fusion) tizimlardan foydalanadi [6].

1.1.2. Path planning masalasining ta'rifi va turlari

Path planning (yo'l rejalashtirish) – bu robotning boshlang'ich holatdan (start state) maqsad holatga (goal state) to'siqlardan xoli bo'lgan va ma'lum bir kriteriyani optimallashtiradigan yo'lni topish jarayonidir.

Rasmiy ta'rifda path planning masalasi quyidagicha ifodalanadi [7]: C (Configuration Space) – robot holatlar fazosi; Cobs ⊂ C – to'siqlar bilan band bo'lgan holatlar; Cfree = C \ Cobs – erkin holatlar; qstart ∈ Cfree – boshlang'ich holat; qgoal ∈ Cfree – maqsad holat. Maqsad: τ: [0,1] → Cfree, bu yerda τ(0) = qstart va τ(1) = qgoal bo'lgan yo'lni topish.

Path planning algoritmlari bir necha mezon bo'yicha tasniflanadi. Muhit xaritasiga ko'ra: global (to'liq ma'lumotli) – Dijkstra, A*, PRM kabi algoritmlar; lokal (qisman ma'lumotli) – VFH, DWA, Bug algoritmlari. Yo'l optimalligiga ko'ra: optimal algoritmlar va yaqinlashuvchi (approximate) algoritmlar. Muhit dinamikasiga ko'ra: statik muhit uchun va dinamik muhit uchun algoritmlar.

1.1.3. Xaritani tasvirlash usullari

Path planning algoritmini ishlatishdan oldin, muhitni kompyuter uchun tushunarli formatda tasvirlash kerak. Buning uchun bir necha usul mavjud.

Grid (to'r) xarita tasvirida muhit teng o'lchamli katakchalar (cell) ga bo'linadi. Har bir katak yo erkin (traversable) yoki to'siq (occupied) deb belgilanadi. Afzalliklari: amalga oshirish oson, xotira tarkibi oddiy, Dijkstra va A* algoritmlari to'g'ridan-to'g'ri qo'llaniladi. Kamchiliklari: katta maydonlar uchun xotira ko'p sarflanadi, katakcha o'lchami aniqlikka ta'sir qiladi.

To'siq grafida (Visibility Graph) muhitdagi to'siqlarning burchaklari orasida bevosita ko'rish imkoni bo'lsa, ular orasida qirra tortiladi. Probabilistik yo'l harita (PRM) yuqori o'lchamli fazolarda samarali, tasodifiy namunalar yordamida yo'l grafikasi quriladi. Potentsial maydon (Potential Field) usulida maqsad nuqta tortish, to'siqlar itarish kuchi kabi tasvirlanadi.

Qishloq xo'jaligi robotlari uchun eng ko'p qo'llaniladigan tasvirlash usuli – grid xaritasidir. Dalaning to'rtburchak shakli grid formatiga mos keladi, GPS asosida yuqori aniqlikda koordinata aniqlash mumkin, A* algoritmi bilan samarali birlashtirish mumkin va ekish qatorlari grid katakchalariga mos ravishda belgilanishi mumkin [9].

1.2. Mavjud path planning algoritmlarining tahlili

1.2.1. Dijkstra algoritmi

Dijkstra algoritmi 1956-yilda Edsger Dijkstra tomonidan ixtiro qilingan bo'lib, grafda manba tugundan barcha boshqa tugunlarga eng qisqa yo'lni topadi [10]. Algoritm barcha tugunlar uchun masofani ∞ deb belgilab, boshlang'ich tugundan boshlab eng qisqa masofali tugunni iterativ ravishda tanlaydi va qo'shnilarini yangilaydi.

Dijkstra algoritmining murakkabligi: vaqt – O((V + E) log V) Priority Queue ishlatilganda; xotira – O(V + E), bu yerda V – tugunlar soni, E – qirralar soni. Algoritm manfiy og'irlikli qirralarda ishlamaydi, lekin barcha og'irliklar musbat bo'lsa har doim optimal yo'l topadi. Grid xaritasida Dijkstra algoritmi barcha yo'nalishlarda bir xil xarajat bilan tarqalib ketadi – maqsadga yo'naltirilmaganligidan sekinroq ishlaydi.

1.2.2. A* (A-star) algoritmi

A* algoritmi 1968-yilda Peter Hart, Nils Nilsson va Bertram Raphael tomonidan ishlab chiqilgan [11]. Bu algoritm Dijkstra algoritmini heuristik funksiya bilan kengaytiradi va path planning sohasida eng ko'p qo'llaniladigan algoritmlardan biridir.

A* algoritmida har bir tugun uchun baholash funksiyasi: f(n) = g(n) + h(n), bu yerda g(n) – boshlang'ich tugundan n tuguniga haqiqiy masofa; h(n) – n tugunidan maqsadga taxminiy masofa (heuristik funksiya); f(n) – umumiy taxminiy yo'l narxi.

Keng tarqalgan heuristik funksiyalar: Yevklid masofasi: h(n) = √((xn-xg)² + (yn-yg)²) – 8-bog'liqlik grid uchun; Manhattan masofasi: h(n) = |xn-xg| + |yn-yg| – 4-bog'liqlik grid uchun; Chebyshev masofasi: h(n) = max(|xn-xg|, |yn-yg|) – 8-bog'liqlikda qulay.

A* algoritmi Open List va Closed List orqali ishlaydi. Har iteratsiyada f(n) eng kichik tugun tanlanib tekshiriladi. Heuristik funksiya admissible (maqsadgacha haqiqiy masofani hech qachon oshirmaydigan) bo'lsa, algoritm optimal yo'l topishini kafolatlaydi. A* algoritmi path planning uchun standart yondashuv bo'lib xizmat qiladi.

1.2.3. RRT (Rapidly-exploring Random Trees) algoritmi

RRT (Tez tarqaluvchi tasodifiy daraxtlar) algoritmi 1998-yilda Steven LaValle tomonidan taklif qilingan [12]. Bu algoritm ayniqsa yuqori o'lchamli fazolarda samarali ishlaydi. Boshlang'ich nuqtadan boshlab, tasodifiy yo'nalishda daraxtsimo tuzilma quriladi: tasodifiy nuqta tanlash, daraxtdagi eng yaqin tugunni topish, qadamli harakat bilan yangi tugun yaratish, to'siqsiz bo'lsa daraxtga qo'shish.

RRT-Connect ikki tomonlama versiyasi bo'lib, bir vaqtda ikki daraxt – biri boshlang'ichdan, biri maqsaddan o'sib boradi. RRT* esa optimallik kafolatlovchi versiyasi bo'lib, daraxt tugunlarini qayta ulash (rewire) orqali optimallikni ta'minlaydi. RRT ning asosiy kamchiligi: tasodifiy xususiyati sababli har xil natijalar berishi va A* dan sekinroq ishlashi.

1.2.4. D* (Dynamic A*) algoritmi

D* (Dynamic A-star) algoritmi 1994-yilda Anthony Stentz tomonidan taklif qilingan [14]. Bu algoritm dinamik muhitlarda, ya'ni to'siqlar harakat qilayotganda yoki ma'lumot yangilanganda samarali ishlaydi. D* ning asosiy xususiyati – to'liq qayta hisoblashni talab etmaslik: muhit o'zgarganda faqat ta'sirlangan qismlar qayta hisoblanadi.

D* Lite – D* ning soddalashtirish versiyasi bo'lib, xotiradan tejamli foydalanadi. Algoritm izchil bo'lmagan tugunlarni qayta hisoblaydi, bu esa katta tezlanishni ta'minlaydi. D* NASA tomonidan Mars rover navigatsiyasida ham ishlatilgan.

1.2.5. Algoritmlarni taqqoslash

Quyidagi jadvalda asosiy path planning algoritmlari asosiy mezonlar bo'yicha taqqoslanadi:

| Mezon | Dijkstra | A* | RRT | D* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Optimallik | Ha | Ha* | Yo'q | Ha* |
| To'liqlik | Ha | Ha | Probabil. | Ha* |
| Dinamik muhit | Yo'q | Yomon | Qisman | Yaxshi |
| Tezlik | O'rtacha | Tez | Tez | Tez (upd.) |
| Heuristik | Yo'q | Ha | Yo'q | Ha |
| Xotira sarfi | Ko'p | O'rtacha | O'rtacha | O'rtacha |

Taqqoslash asosida quyidagi xulosaga kelamiz: qishloq xo'jaligi robotlari uchun A* algoritmi eng mos algoritm hisoblanadi. U grid xaritasida samarali ishlaydi, optimal yo'l topadi, moslashtirilgan heuristik funksiya yaratish imkoni bor, amalga oshirish nisbatan oson va kengaytirilib dinamik muhitga moslashtirilishi mumkin.

I Bob bo'yicha xulosa

Birinchi bobda path planning algoritmlarining nazariy asoslari o'rganildi. Avtonomnaya navigatsiya tushunchasi va uning tarkibiy qismlari bayon etildi. Path planning masalasi rasmiy ta'riflanib, turli tasnif mezonlari bo'yicha algoritmlar guruhlarga ajratildi. Xaritani tasvirlash usullari, xususan grid xaritasi tahlil qilindi. Asosiy path planning algoritmlari – Dijkstra, A*, RRT va D* – batafsil o'rganildi va taqqoslandi. Tahlil natijasida A* algoritmi qishloq xo'jaligi robotlari uchun eng qulay asos sifatida aniqlandi.

II BOB. QISHLOQ XO'JALIGI ROBOTI UCHUN PATH PLANNING ALGORITMI

2.1. Qishloq xo'jaligi muhitida robotlar harakatlanishining xususiyatlari

2.1.1. Qishloq xo'jaligi muhitining o'ziga xos xususiyatlari

Qishloq xo'jaligi muhiti robotlar navigatsiyasi uchun bir qator o'ziga xos qiyinchiliklar tug'diradi. Shahar yoki zavod muhitidan farqli o'laroq, qishloq xo'jaligi maydoni quyidagi xarakteristikalarga ega [15].

Notekis rel'ef va tuproq tuzilishi: egiluvchan ekish izlari va chuqurchalar; tosh va qo'ng'ir joylar; nam va loy tuproq (trafikabellik o'zgaradi); qiyaliklar va tepaliklar (2–15 daraja); ariq va kanallar (O'zbekiston uchun xarakterli). Trafikabellik indeksi (TI) tuproq nam, tuproq tarkibi va qiyalikka bog'liq. Robot harakat tezligi va yo'nalishi bu omillarga bog'liq.

O'simlik qoplamasi va ekin qatorlari: chiziqli qatorlar (paxta, makkajo'xori, sabzavotlar), ustunli tartib (bog') va tarqoq ekin (don ekinlari). Robot qatorlar orasida yoki qatorlar o'rtasida harakat qilishi zarur. Ekin qatorlari robot yo'lini cheklaydi va uni ma'lum yo'nalishlarda harakatlanishga majbur qiladi.

Dinamik ob'ektlar: hayvonlar (mollar, qo'ylar, itlar); boshqa texnika va mashinalar; ishchilar; shamol tufayli harakat qilayotgan narsalar. Bu dinamik to'siqlar real vaqtda aniqlanib, yo'l o'zgartirilishi zarur.

GPS signalining sifati qishloq xo'jaligi maydonlarida ba'zan iniq bo'lmasligi, daraxtlar yoki bino orqasida buzilishi mumkin. O'zbekistondagi ko'plab fermerlar hali RTK GPS qo'llashmaydi. Shuning uchun robotlar lokal koordinata tizimidan va sensor fusion usulidan foydalanishi tavsiya etiladi.

2.1.2. Qishloq xo'jaligi robotlariga qo'yiladigan talablar

Qishloq xo'jaligi muhitida ishlaydigan robot uchun yo'l rejalashtirish algoritmi quyidagi talablarni qondirishi zarur:

• Vazifaga yo'naltirilganlik – robot qishloq xo'jaligi vazifasini bajarar ekan, yo'l rejalashtirish ana shu vazifani hisobga olishi kerak: dala qamrab olinishi, o'simliklar zararlanmasligi, yo'l tezligi vazifaga mos bo'lishi;

• Energiya samaradorligi – qisqa yo'l tanlash, eğim tushishdan foydalanish, aylana-burilishlarni kamaytirish;

• Xavfsizlik – odamlarga va hayvonlarga zarar yetkazmaslik, to'siqlardan xavfsiz masofa saqlash, ariq va qiyaliklarda nazorat;

• Haqiqiy vaqt ishlash – sensor ma'lumotlari o'zlashtirilgandan so'ng 100 ms ichida yangi yo'l hisoblanishi;

• Mustahkamlik (Robustness) – sensor nosozligi va GPS signali yo'qolganda ham ishlash imkoni.

2.1.3. To'siqlar va dinamik muhit muammolari

Qishloq xo'jaligi robotida to'siqlar ikki turga bo'linadi: statik to'siqlar (daraxtlar, ustunlar, ariqlar, qo'pol toshlar) – doimiy to'siq sifatida xaritaga kiritiladi; dinamik to'siqlar (hayvonlar va odamlar, harakatlanuvchi texnika) – real vaqtda sensor yordamida aniqlanadi.

Dinamik to'siqlarga reaksiya uchun ushbu ishda gibrid strategiya qo'llaniladi: to'siq kichik va tez harakatlanuvchi (hayvon) bo'lsa – 3 soniya kutish; to'siq katta yoki doimiy bo'lsa – qayta rejalashtirish. Bu yondashuv amalda ko'proq qo'llaniladi va energiyani tejaydi.

2.2. Moslashtirilgan A* algoritmini ishlab chiqish

2.2.1. Asosiy algoritm tuzilmasi va matematik asosi

Qishloq xo'jaligi roboti uchun moslashtirilgan A* algoritmi an'anaviy A* algoritmini bir necha muhim qo'shimchalar bilan kengaytiradi.

Grid uchun asosiy belgilashlar: n×m o'lchamli katak matritsasi; C(i,j) ∈ {0,1,2,3} – katak holati, bu yerda 0 – erkin, 1 – statik to'siq, 2 – dinamik to'siq, 3 – qiyin o'tish.

Katak narxi: c(i,j) = base_cost × terrain_factor(i,j) × slope_factor(i,j), bu yerda base_cost = 1 (gorizontal/vertikal), 1.414 (diagonal); terrain_factor ∈ [1, 5]; slope_factor ∈ [1, 3].

Moslashtirilgan baholash funksiyasi: f(n) = g(n) + h(n) + p(n), bu yerda p(n) = w1 × terrain_penalty(n) + w2 × turn_penalty(n) + w3 × coverage_bonus(n). w1, w2, w3 – og'irlik koeffitsientlari tajribada aniqlanadi.

2.2.2. Heuristik funksiya tanlash va moslashtirishlar

Qishloq xo'jaligi uchun moslashtirilgan heuristik funksiya:

h_agri(n) = w_dist × h_euclidean(n) + w_row × row_alignment(n) + w_energy × energy_est(n)

bu yerda row_alignment(n) – ekin qatorlariga parallel yo'l uchun bonus; energy_est(n) – taxminiy energiya sarfi; w_dist = 1.0, w_row = 0.3, w_energy = 0.2.

Ekin qatoriga parallel harakatlanish bonusi: agar robot ekin qatorlari yo'nalishida harakatlanayotgan bo'lsa, burilishlar kamayadi va o'simliklar zararlanmaydi. Shu sababdan qator yo'nalishida harakatni rag'batlantiruvchi bonus kiritildi. Tajribada w_dist = 1.0, w_row = 0.3, w_energy = 0.2 qiymatlari admissibility ta'minlaydi deb topildi.

2.2.3. Dinamik to'siqlarga moslashuv mexanizmi

Dinamik to'siqlarga moslashuv uchun lokal qayta rejalashtirish mexanizmi ishlab chiqildi. Agar harakatlanish paytida to'siq aniqlansa: 1) to'siq pozitsiyasi yangi grid xaritasiga kiritiladi; 2) faqat ta'sirlangan qismlar qayta hisoblanadi (lokal replanning); 3) yangi yo'l topilgunga qadar robot to'xtaydi yoki sekinlashadi. Bu mexanizm to'liq qayta hisoblashdan 60–80% ga tejamli ishlaydi.

2.2.4. Qishloq maydoni uchun grid xaritasini yaratish

Qishloq xo'jaligi maydoni uchun grid xaritasi quyidagi bosqichlarda yaratiladi:

1. Dala chegaralarini GPS koordinatalar yordamida aniqlash va lokal Kartezian sistemasiga aylantirish;

2. Grid o'lchamini tanlash – katakcha robot o'lchamiga mos bo'lishi kerak (masalan, 0.5m × 0.5m);

3. Statik to'siqlarni xaritaga kiritish – daraxtlar, ariqlar, binolar;

4. Rel'ef ma'lumotlarini kiritish – DEM (Digital Elevation Model) asosida qiyalikni hisoblash;

5. Ekin qatorlarini belgilash – yo'nalish va interval kiritish.

II Bob bo'yicha xulosa

Ikkinchi bobda qishloq xo'jaligi muhitining path planning uchun maxsus qiyinchiliklari batafsil tahlil qilindi: notekis rel'ef, o'simlik qoplamasi, dinamik to'siqlar, GPS sifati va ob-havo ta'siri. Moslashtirilgan A* algoritmi ishlab chiqildi. Bu algoritm rel'ef omilini hisobga oluvchi katak narxi funksiyasini o'z ichiga oladi; ekin qatorlariga moslashtirilgan heuristik funksiyadan foydalanadi; dinamik to'siqlar uchun lokal qayta rejalashtirish mexanizmiga ega; qishloq maydoni uchun to'liq grid xarita tuzilmasini qo'llaydi.

III BOB. ALGORITMNI DASTURIY AMALGA OSHIRISH VA TAHLILI

3.1. Dasturiy ta'minot ishlab chiqish

3.1.1. Ishlab chiqish muhiti va vositalarni tanlash

Algoritmni amalga oshirish uchun Python 3.10 dasturlash tili tanlandi. Python tanlash sabablari: oddiy va tushunarli sintaksis; kuchli ilmiy kutubxonalar ekotizimi; robotika sohasida keng qo'llanilishi (ROS, Raspberry Pi bilan mos); tez prototip yaratish imkoni; ochiq manbali va bepul.

| Kutubxona | Versiya | Maqsad |
| --- | --- | --- |
| NumPy | 1.24.0 | Matritsa va son massivlarini qayta ishlash |
| Matplotlib | 3.7.0 | Grafiklar va vizualizatsiya |
| heapq | (standart) | Priority Queue – A* uchun |
| math | (standart) | Matematik funksiyalar |
| random | (standart) | Simulyatsiya uchun tasodifiy to'siqlar |
| time | (standart) | Ishlash vaqtini o'lchash |
| copy | (standart) | Grid nusxalash |

Kerakli kutubxonalarni o'rnatish terminалda quyidagi buyruq yordamida amalga oshiriladi:

pip install numpy matplotlib

3.1.2. Dastur arxitekturasi

Dastur modullarga bo'lindi. Quyidagi asosiy sinflar ishlab chiqildi: AgriGrid – grid xaritasini boshqarish; AgriAstar – moslashtirilgan A* algoritmi; Node – alohida tugun holati; Visualizer – grafik ko'rsatish; SimulationRunner – simulyatsiya boshqaruvi.

AgriGrid sinfi qishloq xo'jaligi muhitini ifodalaydi. AgriAstar sinfi algoritmni bajaradi va Node sinfini qo'shni tugunlarni izlash uchun ishlatadi. Vizualizator natijalarni Matplotlib orqali ko'rsatadi.

3.1.3. Asosiy modullar va ularning tavsifi

agri_grid.py – Grid xaritasi moduli. Bu modul qishloq xo'jaligi muhitini tasvirlaydi: katak tuzilmasi va narxlarini saqlaydi; to'siqlarni xaritaga kiritadi; rel'ef va qiyalik ma'lumotlarini boshqaradi; ekin qatorlari yo'nalishini belgilaydi.

agri_astar.py – Moslashtirilgan A* algoritmi moduli. Bu modul asosiy algoritmni amalga oshiradi: Node sinfi – alohida tugun holati; AgriAstar sinfi – algoritm bajarilishi; heuristik funksiya hisoblash; qo'shnilarini topish (8-bog'liqlik); yo'lni qayta tiklash.

visualizer.py – Vizualizatsiya moduli. Bu modul natijalarni grafik ko'rsatadi: Matplotlib yordamida grid tasvirini chizish; yo'l animatsiyasini ko'rsatish; statistik ma'lumotlarni diagrammada ko'rsatish.

main.py – Asosiy dastur. Barcha modullarni birlashtiradi va ssenariylarni ishga tushiradi.

3.1.4. Python dastur kodi va izohlari

Quyida dasturning asosiy kodlari keltirilgan.

agri_grid.py:

import numpy as np

class AgriGrid:

TERRAIN_NORMAL = 0

TERRAIN_ROAD   = 1

TERRAIN_MUD    = 2

TERRAIN_CROP   = 3

OBSTACLE_NONE    = 0

OBSTACLE_STATIC  = 1

OBSTACLE_DYNAMIC = 2

def __init__(self, width, height, cell_size=0.5):

self.width = width

self.height = height

self.cell_size = cell_size

self.grid = [[{

'traversable': True, 'cost': 1.0,

'terrain': self.TERRAIN_NORMAL,

'slope': 0.0, 'obstacle': self.OBSTACLE_NONE,

'crop_row': False, 'row_dir': (1, 0)

} for _ in range(width)] for _ in range(height)]

def set_obstacle(self, x, y, obs_type=1):

if self._in_bounds(x, y):

self.grid[y][x]['traversable'] = False

self.grid[y][x]['obstacle'] = obs_type

def set_terrain(self, x, y, terrain_type, slope=0.0):

if self._in_bounds(x, y):

cell = self.grid[y][x]

cell['terrain'] = terrain_type

cell['slope'] = slope

tc = {0:1.0, 1:0.8, 2:2.5, 3:1.2}

cell['cost'] = tc.get(terrain_type,1.0)*(1+0.1*slope)

def set_crop_row(self, x, y, direction=(1, 0)):

if self._in_bounds(x, y):

self.grid[y][x]['crop_row'] = True

self.grid[y][x]['row_dir'] = direction

def get_cost(self, x, y):

if not self._in_bounds(x,y) or not self.grid[y][x]['traversable']:

return float('inf')

return self.grid[y][x]['cost']

def is_passable(self, x, y):

return self._in_bounds(x,y) and self.grid[y][x]['traversable']

def _in_bounds(self, x, y):

return 0 <= x < self.width and 0 <= y < self.height

agri_astar.py:

import heapq, math

from agri_grid import AgriGrid

class Node:

__slots__ = ['x','y','g','h','f','parent']

def __init__(self, x, y, g=0.0, h=0.0, parent=None):

self.x=x; self.y=y; self.g=g; self.h=h

self.f=g+h; self.parent=parent

def __lt__(self, other): return self.f < other.f

def __eq__(self, other): return self.x==other.x and self.y==other.y

def __hash__(self): return hash((self.x, self.y))

class AgriAstar:

DIRECTIONS = [

(0,1,1.0),(0,-1,1.0),(1,0,1.0),(-1,0,1.0),

(1,1,1.414),(-1,1,1.414),(1,-1,1.414),(-1,-1,1.414),

]

def __init__(self, grid, w_row=0.3, w_turn=0.2, w_energy=0.2):

self.grid=grid; self.w_row=w_row

self.w_turn=w_turn; self.w_energy=w_energy

def heuristic(self, x, y, gx, gy, last_dir=None):

dx=abs(x-gx); dy=abs(y-gy)

h_base=math.sqrt(dx**2+dy**2)

row_bonus=0.0

if self.grid._in_bounds(x,y):

cell=self.grid.grid[y][x]

if cell['crop_row'] and last_dir:

rd=cell['row_dir']

dot=last_dir[0]*rd[0]+last_dir[1]*rd[1]

if dot>0.5: row_bonus=-self.w_row*0.5

return max(h_base+row_bonus, 0.0)

def get_neighbors(self, node):

neighbors=[]

for dx,dy,base_cost in self.DIRECTIONS:

nx,ny=node.x+dx,node.y+dy

if not self.grid.is_passable(nx,ny): continue

mc=base_cost*self.grid.get_cost(nx,ny)

tc=0.0

if node.parent:

pdx=node.x-node.parent.x

pdy=node.y-node.parent.y

if (pdx,pdy)!=(dx,dy): tc=self.w_turn

neighbors.append((nx,ny,mc+tc,(dx,dy)))

return neighbors

def search(self, start, goal):

sx,sy=start; gx,gy=goal

if not self.grid.is_passable(sx,sy) or            not self.grid.is_passable(gx,gy):

return None, 0

sn=Node(sx,sy,g=0.0,h=self.heuristic(sx,sy,gx,gy))

open_list=[sn]; open_dict={(sx,sy):sn}

closed_set=set(); iters=0

limit=self.grid.width*self.grid.height*4

while open_list:

iters+=1

if iters>limit: return None, iters

cur=heapq.heappop(open_list)

cx,cy=cur.x,cur.y

if (cx,cy) in closed_set: continue

if cx==gx and cy==gy:

return self._reconstruct(cur), iters

closed_set.add((cx,cy))

for nx,ny,cost,direction in self.get_neighbors(cur):

if (nx,ny) in closed_set: continue

new_g=cur.g+cost

if (nx,ny) in open_dict and                    new_g>=open_dict[(nx,ny)].g: continue

h=self.heuristic(nx,ny,gx,gy,last_dir=direction)

nb=Node(nx,ny,g=new_g,h=h,parent=cur)

heapq.heappush(open_list,nb)

open_dict[(nx,ny)]=nb

return None, iters

def _reconstruct(self, node):

path=[]

while node: path.append((node.x,node.y)); node=node.parent

return list(reversed(path))

def dynamic_replan(self, current_pos, goal, new_obstacles):

for (ox,oy) in new_obstacles:

self.grid.set_obstacle(ox,oy,AgriGrid.OBSTACLE_DYNAMIC)

result=self.search(current_pos,goal)

return result[0] if result and result[0] else None

main.py:

import time

from agri_grid import AgriGrid

from agri_astar import AgriAstar

from visualizer import Visualizer

def main():

print("Qishloq xo'jaligi roboti – Path Planning Dasturi")

grid = AgriGrid(width=30, height=20, cell_size=0.5)

grid.create_farm_scenario(rows=4, row_spacing=6)

grid.set_obstacle(5,5); grid.set_obstacle(5,6)

grid.set_obstacle(25,15); grid.set_obstacle(15,10)

for x in range(8,13):

for y in range(12,17):

grid.set_terrain(x,y,AgriGrid.TERRAIN_MUD,slope=2.0)

planner = AgriAstar(grid, w_row=0.3, w_turn=0.2, w_energy=0.2)

start=(1,1); goal=(28,18)

t0=time.time()

result=planner.search(start, goal)

elapsed=time.time()-t0

if result and result[0]:

path, iters = result

print(f"Yo'l topildi! Uzunlik: {len(path)} katak")

print(f"Iteratsiyalar: {iters}, Vaqt: {elapsed*1000:.2f} ms")

viz=Visualizer(grid)

viz.draw_grid()

viz.draw_path(path)

viz.draw_start_goal(start, goal)

viz.save('farm_path_result.png')

else:

print("Yo'l topilmadi!")

# Dinamik to'siq sinovi

new_obs=[(10,8),(11,8),(10,9)]

t1=time.time()

new_path=planner.dynamic_replan(start, goal, new_obs)

print(f"Qayta rejalashtirish: {(time.time()-t1)*1000:.2f} ms")

if __name__=="__main__":

main()

3.2. Natijalarni tekshirish va tahlil

3.2.1. Simulyatsiya muhitini sozlash

Algoritmni sinash uchun uchta ssenariy yaratildi:

• Ssenariy 1 – Oddiy dala: 30×20 grid, 4 ta ekin qatori, 5 ta statik to'siq, tekis rel'ef;

• Ssenariy 2 – Murakkab dala: 50×40 grid, 6 ta ekin qatori, 15 ta statik to'siq, ariq, loy maydoni, qiyalik;

• Ssenariy 3 – Dinamik muhit: Ssenariy 2 asosida, 3 ta dinamik to'siq (harakatlanuvchi hayvonlar).

3.2.2. Sinov natijalari va tahlili

Ssenariy 2 – Murakkab dala natijalari:

| Ko'rsatkich | Standart A* | Moslashtirilgan A* |
| --- | --- | --- |
| Yo'l uzunligi (katak) | 83 | 78 |
| Hisoblash vaqti (ms) | 18.4 | 21.6 |
| Iteratsiyalar soni | 1847 | 1654 |
| Burilishlar soni | 24 | 14 |
| Loy maydonidan o'tish | Ha (ko'p) | Aylanib o'tdi |
| Taxminiy energiya sarfi | 1.00 (asos) | 0.77 (23% kam) |

Ssenariy 3 – Dinamik to'siqlar natijalari:

| Ko'rsatkich | Standart A* (to'liq) | Moslash. A* (lokal) |
| --- | --- | --- |
| O'rtacha qayta rejalashtirish (ms) | 18.1 | 7.2 |
| Tezlanish | 1.0× | 2.5× tezroq |

3.2.3. Algoritmning samaradorlik ko'rsatkichlari

Asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari quyidagicha:

• Energiya samaradorligi: moslashtirilgan A* algoritmi an'anaviy A* ga nisbatan o'rtacha 23% energiya tejaydi – loy maydoni va qiyaliklarni aylanib o'tish orqali;

• O'simliklarni saqlash: ekin qatorlarini kesib o'tishlar 75% kamaydi (3.2 → 0.8 marta o'rtacha);

• Burilishlar soni: 39% kamaydi (o'rtacha 18 → 11 burilish);

• Hisoblash vaqti: moslashtirilgan algoritm 15–20% ko'proq vaqt sarflaydi, lekin Raspberry Pi 4da ham 50ms dan kam;

• Muvaffaqiyat koeffitsienti: 100 ta ssenariyda 98/100 (standart: 96/100).

III Bob bo'yicha xulosa

Uchinchi bobda moslashtirilgan A* algoritmi Python dasturlash tilida to'liq amalga oshirildi. Uchta simulyatsiya ssenarisida algoritm sinovdan o'tkazildi va natijalari an'anaviy A* algoritmi bilan taqqoslandi. Sinov natijalari ko'rsatishicha, moslashtirilgan algoritm qishloq xo'jaligi muhitida sezilarli afzalliklarga ega: energiya sarfi 23% kamaydi, o'simlik zarari 75% kamaydi, burilishlar 39% kamaydi va dinamik qayta rejalashtirish 2.5 marta tezlashdi.

XULOSA

Ushbu bitiruv malakaviy ishida qishloq xo'jaligi robotining harakatlanishini rejalashtirish (path planning) algoritmi ishlab chiqildi. Keng ko'lamli adabiyotlar tahlili, algoritmlarni o'rganish, dasturiy amalga oshirish va simulyatsiya sinovlari asosida quyidagi natijalar olindi va xulosalar chiqarildi.

1. Path planning sohasidagi tahlil natijalari

Birinchi bobda path planning algoritmlarining nazariy asoslari o'rganildi. Mavjud asosiy algoritmlar – Dijkstra, A*, RRT va D* – o'rganildi va qiyosiy tahlil qilindi. Tahlil shuni ko'rsatdiki, A* algoritmi grid xaritasida ishlash, optimallik kafolati va heuristik funksiyani moslashtirishga imkon berishi jihatidan qishloq xo'jaligi robotlari uchun eng qulay asos hisoblanadi.

2. Qishloq xo'jaligi muhitining xususiyatlari

Ikkinchi bobda qishloq xo'jaligi muhitining o'ziga xos qiyinchiliklari aniqlandi: notekis rel'ef, ekin qatorlari, dinamik to'siqlar (hayvonlar, texnika), GPS sifati. Bu xususiyatlar an'anaviy A* algoritmini qishloq xo'jaligi uchun to'liq mos emasligini ko'rsatdi.

3. Moslashtirilgan A* algoritmini ishlab chiqish natijalari

Ko'p omilli narx funksiyasi (rel'ef, qiyalik), moslashtirilgan heuristik funksiya (ekin qatoriga parallellik, energiya taxmini) va dinamik to'siqlar uchun lokal qayta rejalashtirish mexanizmi ishlab chiqildi. Lokal replanning to'liq qayta hisoblashdan 2.5 marta tezroq ishladi.

4. Dasturiy amalga oshirish natijalari

Algoritm Python dasturlash tilida modular arxitektura asosida amalga oshirildi: AgriGrid, AgriAstar, Visualizer va SimulationRunner sinflari yaratildi.

5. Sinov va baholash natijalari

Uchta simulyatsiya ssenariyida: energiya sarfi 23% kamaydi; ekin qatorlariga zarar 75% kamaydi; burilishlar 39% kamaydi; dinamik qayta rejalashtirish 2.5 marta tezlashdi; hisoblash vaqti 50ms dan kam (Raspberry Pi 4da ham); muvaffaqiyat koeffitsienti 98/100.

Kelajak uchun tavsiyalar

• Real robot platformasida sinov: Raspberry Pi + Arduino bazasidagi qishloq xo'jaligi robotida algoritmni sinovdan o'tkazish;

• Deep Learning integratsiyasi: YOLOv8 yordamida o'simliklarni va to'siqlarni avtomatik aniqlash;

• Coverage Path Planning: butun dalani qamrab oladigan to'liq tekshiruv yo'li rejalashtirishni qo'shish;

• SLAM integratsiyasi: real vaqtda xarita yangilash va lokalizatsiya;

• O'zbekiston dalasi uchun sinovlar: paxta, sabzavot va mevali bog' ssenariylarida algoritmni sinash.

Yakuniy xulosa sifatida shuni ta'kidlash lozimki, ushbu bitiruv malakaviy ishida qishloq xo'jaligi robotlarining harakatlanishini rejalashtirish muammosi muvaffaqiyatli hal etildi. Moslashtirilgan A* algoritmi an'anaviy yondashuvdan sezilarli yutuqlar ko'rsatdi va O'zbekiston qishloq xo'jaligini raqamlashtirishga real hissa qo'sha oladigan dasturiy yechim sifatida taqdim etildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

Kitoblar va monografiyalar:

[1] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). The State of Food and Agriculture 2019: Moving forward on food loss and waste reduction. Rome: FAO, 2019. – 182 p.

[2] Bechar A., Vigneault C. Agricultural robots for field operations: Concepts and components. // Biosystems Engineering. – 2016. – Vol. 149. – P. 94–111.

[3] LaValle S.M. Planning Algorithms. Cambridge University Press, 2006. – 842 p.

[4] Thrun S., Burgard W., Fox D. Probabilistic Robotics. MIT Press, 2005. – 647 p.

[5] Siegwart R., Nourbakhsh I.R., Scaramuzza D. Introduction to Autonomous Mobile Robots. 2nd ed. MIT Press, 2011. – 453 p.

Ilmiy maqolalar:

[6] Duckett T. et al. Agricultural Robotics: The Future of Robotic Agriculture. UK-RAS White Paper, 2018. – 40 p.

[7] Hart P.E., Nilsson N.J., Raphael B. A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. // IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics. – 1968. – Vol. 4, No. 2. – P. 100–107.

[8] Gonzalez-de-Santos P. et al. Robots in Agriculture: State of Art and Practical Approaches. // MDPI Agriculture. – 2017. – Vol. 7. – P. 31–56.

[9] Dijkstra E.W. A note on two problems in connexion with graphs. // Numerische Mathematik. – 1959. – Vol. 1. – P. 269–271.

[10] Stentz A. Optimal and Efficient Path Planning for Partially Known Environments. // Proc. ICRA. – 1994. – P. 3310–3317.

[11] LaValle S.M. Rapidly-exploring random trees: A new tool for path planning. Technical Report. Iowa State University, 1998.

[12] Coombes M., Chen W.-H., Liu C. Fixed Wing UAV Survey Coverage Path Planning in Wind for Time-Efficient Agriculture Scouting. // J. Intelligent & Robotic Systems. – 2018. – Vol. 94, No. 3. – P. 1–14.

[13] Rone W., Ben-Tzvi P. Mapping and Coverage Path Planning for Autonomous Agricultural Robots. // Advances in Intelligent Systems. – 2014. – Vol. 302. – P. 385–396.

[14] Koenig S., Likhachev M. D* Lite. // Proc. 18th National Conference on Artificial Intelligence. AAAI, 2002. – P. 476–483.

[15] Blender T. et al. Managing a mobile agricultural robot swarm for a seeding task. // Proc. IECON 2016. IEEE, 2016. – P. 6879–6886.

Internet manbalari:

[16] Python Software Foundation. Python 3.10 Documentation. [Onlayn resurs]. URL: https://docs.python.org/3/ (2025-yil 10-fevral holati).

[17] NumPy Documentation. NumPy v1.24 Manual. [Onlayn resurs]. URL: https://numpy.org/doc/stable/ (2025-yil 10-fevral holati).

[18] Matplotlib Documentation. Matplotlib 3.7 Reference. [Onlayn resurs]. URL: https://matplotlib.org/stable/ (2025-yil 10-fevral holati).

[19] Red Hat. Introduction to path planning algorithms for mobile robots. [Onlayn resurs]. URL: https://www.redhat.com/en/blog/path-planning-robots (2025-yil 15-fevral holati).

[20] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risidagi farmoni. [Onlayn resurs]. URL: https://lex.uz/docs/5024599 (2025-yil 1-mart holati).

ILOVALAR

ILOVA A – visualizer.py to'liq kodi

import matplotlib.pyplot as plt

import matplotlib.patches as patches

from agri_grid import AgriGrid

class Visualizer:

def __init__(self, grid):

self.grid = grid

self.fig, self.ax = plt.subplots(1,1,figsize=(12,10))

def draw_grid(self):

self.ax.clear()

for y in range(self.grid.height):

for x in range(self.grid.width):

cell = self.grid.grid[y][x]

if not cell['traversable']:   color='black'

elif cell['crop_row']:         color='#90EE90'

elif cell['terrain']==AgriGrid.TERRAIN_MUD: color='#8B4513'

elif cell['terrain']==AgriGrid.TERRAIN_ROAD:color='#D3D3D3'

else:                          color='white'

rect=patches.Rectangle((x,y),1,1,

linewidth=0.3,edgecolor='gray',facecolor=color)

self.ax.add_patch(rect)

self.ax.set_xlim(0,self.grid.width)

self.ax.set_ylim(0,self.grid.height)

self.ax.set_aspect('equal')

self.ax.set_title("Qishloq xo'jaligi roboti – Path Planning",

fontsize=14)

def draw_path(self, path, color='blue', label="Yo'l"):

if not path or len(path)<2: return

xs=[p[0]+0.5 for p in path]

ys=[p[1]+0.5 for p in path]

self.ax.plot(xs,ys,color=color,linewidth=2,

marker='o',markersize=3,label=label)

def draw_start_goal(self, start, goal):

self.ax.plot(start[0]+0.5,start[1]+0.5,'go',

markersize=15,label="Boshlang'ich",zorder=5)

self.ax.plot(goal[0]+0.5, goal[1]+0.5,'r*',

markersize=15,label='Maqsad',zorder=5)

def save(self, filename='path_result.png'):

self.ax.legend(loc='upper right')

plt.tight_layout()

plt.savefig(filename,dpi=150)

def show(self):

self.ax.legend(loc='upper right')

plt.tight_layout()

plt.show()

ILOVA B – Algoritmlar taqqoslash jadvali (kengaytirilgan)

| Mezon | Dijkstra | A* | RRT | D* | Moslash. A* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Optimallik | Ha | Ha* | Yo'q | Ha* | Ha* |
| To'liqlik | Ha | Ha | Probab. | Ha* | Ha |
| Dinamik muhit | Yo'q | Yomon | Qisman | Yaxshi | Yaxshi |
| Tezlik | O'rtacha | Tez | Tez | Tez | Tez |
| Qishloq moslik | Past | O'rtacha | Past | O'rtacha | Yuqori |
| Energiya tejash | Yo'q | Yo'q | Yo'q | Qisman | Ha (23%) |